建设项目环境影响报告表

项目名称:       年产500件雕塑品建设项目

建设单位(盖章): 曲阳美星园林雕塑有限公司

编制日期  2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500件雕塑品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 曲阳美星园林雕塑有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘兴辉 |  |  |  | 联系人 |  |  | 刘兴辉 |  |  |
| 通讯地址 | 曲阳县羊平镇北村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13833032168 |  | 传 真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 073100 |
| 建设地点 | 曲阳县羊平镇北村村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 曲阳县发展改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 曲阳发改备字[2019]27号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C303砖瓦、石材 等建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3005 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 110 | 其中环保投 资（万元） |  | 5.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.0% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | —— |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 曲阳美星园林雕塑有限公司（营业执照见附件1）位于曲阳县羊平镇北村村北，该厂始建于2000年，投资110万元建设“年产500件雕塑品建设项目”。由于该公司建设之初未办理环保手续，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定，曲阳县环境保护局于2019年3月20日对该公司下达了行政处罚决定书（见附件2）并要求完善环保手续，建设单位已于2019年3月22日缴纳罚款（罚单见附件3）；曲阳县发展改革局为本项目办理了企业投资备案信息，批准文号曲阳发改备字[2019]27号，项目代码：2019-130634-24-03-000033（见附件4）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令),本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号)，该项目为“十九、非金属矿物制品业”类别下“51 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，应编制环境影响报告表。曲阳美星园林雕塑有限公司于2019年3月委托河北十环环境评价服务有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件5），我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 二、产业政策和选址符合性和“三线一单”、“四区一线”符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为石材加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励、限制及淘汰类，也不属于河北省人民政府办公厅“关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知”（冀政办发[2015]7号）规定的限制、淘汰类建设项目，同时曲阳县发展改革局为本项目办理了企业投资备案信息，批准文号曲阳发改备字[2019]27号，项目代码：2019-130634-24-03-000033（见附件4）。因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。 （2）选址符合性分析 本项目位于曲阳县羊平镇北村村北，中心地理坐标为北纬38°32'45.04"，东经114°42'3.88"。项目周围无国家、省、市规定的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区、文物保护单位等环境敏感点。本项目所占地块为建设用地，国家建设用地使用证证号：冀（曲证）证字91.04号，批准文号：保政征[1991]103号（项目土地证明见附件6）。 （3）三线一单符合性分析 表1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 判定及建议. 生态保护红线; 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区及重要生态保护目标等。本项目位于曲阳县羊平镇北村村北，未处于《河北省生态保护红线》范围内。; 符合. 资源利用上线; 本项目给水采用自备井，用水量较小，不会对地下水资源产生明显影响，项目以“节能、降耗”为原则，不使用高耗能生产设备及工艺。符合资源利用的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在地区环境质量现状较好，可满足功能区划要求。营运期通过采取各项污染防治措施，污染物排放对环境质量影响较小，不会改变环境功能。; 符合. 负面清单; 项目不属于国家和地方产业结构调整目录中所列的限制、淘汰类，也不在《保定市主体功能区负面清单》中。; 符合. - “四区一线”符合性分析 根据《保定市人民政府办公室关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》（保政办函[2019]10号）： “一”、切实提高政治站位。全面加强以自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区的建设管理，坚持绿色发展、留住绿水青山，为我市高质量发展提供有力保障。 “二”、加强周边地区管理。各地要按照山水林田湖草系统保护的要求，将辖区内自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边2公里作为重点管理区域（不含城市、县城规划建设用地范围），严守生态红线，严格土地预审，严格规划管理，健全工作机制，确保自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区建设活动科学合理、规范有序。根据保定市“四区一线”示意图（见附图6），本项目占地不在自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区范围内，符合生态保护红线。 三、建设地点及周边关系 本项目位于曲阳县羊平镇北村村北，中心地理坐标为北纬38°32'45.04"，东经114°42'3.88"（项目地理位置见附图1）。距离项目最近的环境敏感点为项目南侧70m处的皇家花园小区。项目西侧隔曲新公路为中华雕塑工作室；北侧为中泰雕刻厂；南侧为曲阳县圣起铜雕；东侧为空地（见附图2卫生防护距离包络线图和项目四邻关系图）。 四、项目概况 1、项目名称：年产500件雕塑品建设项目 建设单位：曲阳美星园林雕塑有限公司 建设性质：新建 工程投资：总投资110万元，其中环保投资5.5万元，占总投资的5.0%。 2、平面布置 厂区门口位于厂区西侧曲新公路。厂区北部由西向东依次为成品区、办公室、雕刻车间、手工车间（3级沉淀池位于雕刻车间外东北角），厂区南部由西向东依次为成品区、原材料区、荒料区、旱厕；二套水帘除尘器位于手工车间的北部、排气筒位于手工车间除尘器的北侧（见附图3项目平面布置图）。 3、主要建设内容及规模 本项目占地3005m2（约合4.5亩）总建筑面积869m2，其中生产车间769m2，办公室100m2（项目平面布置图见附图3）。 表2 项目组成及主要建筑物一览表 类别; 工程组成; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 2座，均为单层彩钢结构。 雕刻车间层高6.0m；占地面积390m2，建筑面积360m2； 手工车间层高11.5m；占地面积410m2，建筑面积409m2。. 辅助 工程; 办公用房; 1座，为单层砖混结构。 层高3.0m；占地面积100m2，建筑面积100m2。. 储运工程; 原料存放区; 厂区东南角为原料存放区。. 成品区; 办公室西侧和厂区门口南侧为成品区。. 公用工程; 供水; 厂区自备井. 排水; 厂区建有1个三级防渗沉淀池，且确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，容积为52m3，冷却抑尘废水和水帘除尘器废水经沉淀池澄清后循环使用，不外排；生活污水水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。. 供电; 本项目用电由曲阳县羊平镇供电所提供，年用电量2.7万kW·h。. 供暖; 项目生产车间不供暖，办公室冬季采用空调供暖，不设采暖锅炉。. 环保工程; 废气治理设施; 雕刻机雕刻工序采用边作业边喷水冷却抑尘的措施。. 生产车间密闭，手工精雕工序设置两套水帘除尘器，产生的颗粒物经两套水帘除尘器除尘后，由1根15m高排气筒排放。. 废水治理设施; 厂区建有1个容积为52m3的三级防渗沉淀池，且确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；厂区设防渗旱厕，且确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，旱厕由附近农民定期清掏。. 噪声治理; 项目厂界四周建设封闭围墙，生产设备均置于密闭车间内，并采取基础减振、固振等措施。. 固废治理; 石材下脚料收集暂存于厂区内荒料区、定期外售；泥水分离器沉渣经分离后不在厂区内暂存、外售；生活垃圾送环卫部门指定地点处理。. 4产品方案及生产规模 本项目设计生产规模为年产500件雕塑品，主要产品为工艺品、石碑、栏板等，具体产品规格按照客户要求进行加工。 5主要生产设备 本项目主要生产设备情况详见表3： 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 所在车间. 1; 雕刻机; 13; 雕刻车间. 其它设备. 2; 行吊; 2; 手工车间和雕刻车间各1台. 3; 变压器; 1; /. 注：手工雕刻工序需使用180手持式角磨机，本企业备有若干台手持式角磨机于手工车间。 6原辅材料及能源消耗 表4 项目主要原材及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 花岗岩; m3/a; 300; 外购. 2; 大理石; m3/a; 300; 外购. 3; 汉白玉; m3/a; 200; 外购. 4; 新鲜水; m3/a; 778.4; 自备井. 5; 电; 万kW·h/a; 2.7; 由曲阳县羊平镇供电所提供. 7劳动定员和工作制度 本项目劳动定员7人，年工作日为280天，每天工作24小时，实行三班制，每班8小时。 8公用工程 ①给水：本项目总用水量为77.78m3/d（21778.4m3/a）其中新鲜水总用量为2.78m3/d（778.4m3/a），循环水量共为75m3/d（其中冷却抑尘废水50m3/d，两套水帘除尘器废水25m3/d）；新鲜水由厂区内自备水井提供。 项目用水主要为湿法生产过程的冷却抑尘水用水、水帘除尘器用水和职工生活用水。冷却抑尘水循环使用，由于水汽蒸发和沉淀池沉渣吸水，每天需补充新鲜用水1.5m3/d（420m3/a）。水帘除尘器是利用水将吸附的颗粒物进行沉降，最终排入沉淀池中，由于水汽蒸发和沉淀池沉渣吸水，需补充新鲜水1.0m3/d（280m3/a）。 本项目共有7名员工，年工作280天，厂区内不设食宿，参照《河北省地方标准 用水定额》（DB13/T1161.3-2016），确定项目职工生活用水为40 L/（人·d），经计算，项目生活用水量为0.28m3/d（78.4m3/a）。 ②排水：本项目生产过程冷却抑尘水和水帘除尘器排水经沉淀池澄清后循环使用，不外排，厂区综合车间内建有1个三级防渗沉淀池，沉淀池循环水量为75m3/d。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.224m3/d（62.72m3/a），水量少且水质简单，直接泼洒厂区地面抑尘。厂区设防渗旱厕，由附近农民定期清掏。 损耗0.056 0.224 0.28 职工盥洗水 泼洒地面抑尘 1.5 51.5 2.78 新鲜水 冷却抑尘 损耗2.0 沉淀池 循环水50 沉渣（含水0.5） 1.0 循环水25 水帘除尘器 26.0 . 图2 项目水平衡图（单位m3/d） ③供电 项目生产、生活用电年耗电量约为2.7万kW·h，曲阳县羊平镇供电所提供。 ④供暖 本项目生产无需用热，办公室冬季采用空调供暖，厂区不设采暖锅炉。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一 项目存在的主要环境问题 本项目建成于2000年，根据现场踏勘情况，项目存在以下问题： - 厂区地面未硬化，厂区四周未建设封闭围墙。 - 手工雕刻工序采用干法操作，产尘较大，未进行治理。 - 未配备泥水分离装置。 二 解决措施 （1）项目厂区、车间地面全部硬化，厂区四周建设封闭围墙。 （2）手工雕刻工序颗粒物经两套水帘除尘器处理后由1根15米高排气筒排放。（3）安装1套泥水分离器处理沉淀池沉渣。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 1、地理位置 曲阳县位于华北平原西部，保定市西南部，太行山东麓。地理坐标为东经114°24′03″～116°53′05″，北纬38°26′45″～38°57′40″。东与定州为邻，西北与阜平县交界，南与新乐市相接，西与行唐县毗连，东北与唐县相邻。县人民政府驻地恒州镇，西偏东距保定市90 公里，南距石家庄72 公里。 本项目位于曲阳县羊平镇北村村北，中心地理坐标为北纬38°32'45.04"，东经114°42'3.88"（项目地理位置见附图1）。项目西侧隔曲新公路为中华雕塑工作室；北侧为中泰雕刻厂；南侧为曲阳县圣起铜雕；东侧为空地（见附图2项目四邻关系、卫生防护距离包络线图）。 - 2、地形地貌 曲阳县位于太行山东麓北段，属半山区，总的地形西北高，东南低，地貌自西北向东南依次为低山、丘陵、平原。县北端三角界海拔853.6 米，为境内最高；东南部北高门一带，海拔65 米，为境内最低处。高度相差788.6 米，主要山峰50 余座，主要分布在北部低山区和中部丘陵区，南部也有零星分布。 项目所在地位于平原，地势平坦开阔，工程地质条件良好，适于构筑物布置。 - 3、气候特征 曲阳县属北温带季风气候区，主要气候特点为四季分明，大陆性气候明显。冬季受变性极地大陆风团—蒙古冷高压控制，气候寒冷干燥；曲阳县月平均气温26.5℃，最冷月为1 月，月平均气温-4.5℃，年气温差31℃。受地形影响，各地降水差异较大，多年平均降水量为578mm，降雨集中在每年7-9 月份，平均降水量可达550-580mm，7、8 月份占年降水量的63%，历年平均降水量为571mm。当年10 月下旬-翌年3 月为冰冻期，冻土深度为0.3-0.5m。全年平均风速为2.3m/s，常年主导风向为西北风。冬季多西北风，夏季多东南风，深秋多偏北风。多年平均太阳辐射总量129.5 千卡/cm2，多年平均日照时数为2600 小时，日照率59%。 - 4、河流水文 曲阳县地表水主要有通天河、三会河、大沙河、孟良河，河流总长153 公里，总流域面积1175 平方公里，河网密度为0.13 公里/平方公里，径流总量1.316亿立方米，径流深自西北向东南依次降低，西北山区最深230 毫米，东南平原浅处仅40 毫米，相差190 毫米。地处高门屯乡东北部与唐县交界的唐河，古称淀水，宋以前自唐县钓鱼台、定州西潘经北杏树、支曹东入定州达子庄。今北杏村、支曹一带称唐河故道，面积55 平方公里。通天河、三会河、田家坎沟、马泥河均为唐河支流。马泥河发源于青阳贯，经西泉头、董家马、袁村入唐河。另有王快、西大洋两座大型水库和十多座中小型水库。大沙河又称潴泷河，起源于山西省，目前终点为王快水库，主流全长242km，总流域面积6420km2。大沙河是曲阳县境内最大的河流，境内河道长45.5km，流域面积361.6km2。 - 矿产资源 曲阳县矿产资源丰富，有煤、大理石、石灰岩、耐火粘土、铁、花岗岩、云母、钛、金等38种。 - 6、水文地质 该区主要含水层为第四系孔隙水、奥陶纪灰岩裂隙水、寒武纪岩溶裂隙水。第四纪主要富水岩性为砂砾石及粗砂。地下水以大气降水和地表水补给为主，径流条件复杂，多以泉形式排泄。地下水水质良好，矿化度1.5克/升，以碳酸钙型为主。该区除平原孔隙水较丰富外，山区属缺水区。 7、生态保护红线 根据《河北省生态保护红线划定方案》，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%，其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 河北省生态保护红线基本格局呈“两屏、两带、多点”。“两屏”为燕山和太行山生态屏障，主要生态功能为水源涵养、水土保持与生物多样性维护。“两带”为坝上高原防风固沙林带和滨海湿地及沿海防护林带，坝上高原防风固沙林带主要生态功能为防风固沙，是京津冀地区抵御浑善达克沙地南侵的最后一道防线，滨海湿地及沿海防护林带对维护海岸生态系统稳定，提高抵御风沙和大潮等自然灾害具有重要生态功能。“多点”是指分散于平原及山地的各类生态保护地，保护地内多以水库、湖泊、森林、湿地、河流为主，具有洪水调蓄、调节径流、水源涵养、生物多样性维护等功能。 太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布于保定、石家庄、邢台、邯郸市的西部山区，面积11158平方公里，占全省陆域面积的5.92%。区域内以森林生态系统为主，具有重要的水土保持与水源涵养功能。主要保护森林生态系统，珍稀野生动植物栖息地与集中分布区，以及太行山丘陵水土流失重点治理区。 本项目位于曲阳县羊平镇北村村北，经对比，本项目所在区域不属于划定的生态保护红线范围，符合《河北省生态保护红线划定方案》要求（见附图5项目所在地与河北省生态保护红线位置关系图）。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - （1）环境空气质量状况 - 根据2018年保定市环境质量公报，保定市主城区全年环境空气质量评价结果见表5。 表5 2018年环境空气质量年均浓度评价 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /μg/m3; 标准值 /μg/m3; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35.00%; 达标. NO2; 47; 40; 117.50%; 超标. PM10; 114; 70; 162.86%; 超标. PM2.5; 67; 5 191.43%; 超标. CO; 日均值的第95百分位数平均浓度; 2.4; 4; 60.00%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数平均浓度; 210; 160; 131.25%; 超标. - 由上表可以看出，CO、SO2年均浓度满足环境空气质量二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5、O3均不满足环境空气质量二级标准要求，因此区域环境空气属于不达标区域。项目所在区域正在稳步实施落实《保定市打赢蓝天保卫战三年行动方案》（保政发[2018]28号）中相关要求，持续改善区域环境空气质量。 - （2）地下水质量状况 本项目地下水环境质量现状，根据《河北田园化工集团有限公司综合利用过氧化氢技术改造项目环境影响报告书》中引用的2017年3月21日河北中旭检验检测技术有限公司对河北田园化工集团有限公司厂区东南偏南200m潜水监测点和承压水的八大离子、21项因子的监测数据，该区域承压水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；该区域潜水监测因子中除总硬度和溶解性总固体外，其他各监测因子浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。总硬度和溶解性总固体出现超标的主要原因是该区域地下水类型以钙镁型为主。 （3）声环境质量现状 区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类标准要求；西侧临曲新公路一侧可满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）4a类标准要求。 （4）生态环境质量现状 建设项目周围无水源地、文物保护对象和风景名胜区，生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目选址周边无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等。根据工程性质及周边环境特征，确定本项目主要环境保护目标如下（见附图4项目周边敏感目标图）： 表6 保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 相对厂址方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 环境空气; 皇家花园 小区; S; 70; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 中铭2号院; S; 150; 居住区. 北村; S; 530; 居住区. 石门村; NW; 1500; 居住区. 声环境; 皇家花园 小区; S; 70; 居住区; 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类标准. 中铭2号院; S; 150; 居住区. 地下水; 项目所在区域; ——; 工农业及生活用水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： 环境空气SO2、NO2、CO、O3、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准。 SO2年平均≤60μg/m3，1小时平均≤500μg/m3，24小时平均≤150μg/m3； NO2年平均≤40μg/m3，1小时平均≤200μg/m3，24小时平均≤80μg/m3； PM10年平均≤70μg/m3，24小时平均≤150μg/m3； TSP年平均≤200μg/m3，24小时平均≤300μg/m3； CO 1小时平均≤10mg/m3，24小时平均≤4mg/m3； O3日最大8小时平均160μg/m3，1小时平均≤200μg/m3。 （2）声环境：区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类标准要求；西侧临曲新公路一侧可达到《声环境质量标准》（GB 3096—2008）4a类标准要求。 （3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准：pH6.5~8.5，总硬度（以CaCO3计）≤450 mg/L，氨氮（以N计）≤0.50 mg/L，溶解性总固体≤1000 mg/L，硫酸盐≤250 mg/L，耗氧量≤3.0 mg/L。 - 表7 环境质量标准一览表 类别; 项 目; 浓度限值; 来 源. 环境 空气; SO2 1小时平均; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. SO2 24小时平均; 150μg/m3. NO2 1小时平均; 200μg/m3. NO2 24小时平均; 80μg/m3. O3 1小时平均; 200μg/m3. O3 日最大8小时平均; 160μg/m3. CO 1小时平均; 10mg/ m3. CO 24小时平均; 4mg/m3. TSP 24小时平均; 300μg/m3. PM10 24小时平均; 150μg/m3. 声环境; Leq(A); 昼间60dB（A）夜间50dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 昼间70dB（A）夜间55dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. 地下水; pH; 6.5-8.5; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 总硬度; ≤450 mg/L. 溶解性总固体; ≤1000 mg/L. 耗氧量; ≤3.0 mg/L. 氨氮; ≤0.50mg/L. 硫酸盐; ≤250 mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - （1）废气：颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2中其它二级标准（最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：15m高排气筒，3.5kg/h）及无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3）。 （2）噪声：西侧临曲新公路厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；南、北、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A)。 表8 污染物排放标准一览表 类别; 评价 因子; 项目; 标准值; 来源. 废气; 颗粒物; 有组织排放浓度限值; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2 其它 二级标准。. 15m高排气筒. 3.5kg/h. 无组织排放浓度限值; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2 其它 无组织排放监控浓度限值。. 噪声; Leq(A); 昼间 夜间; ≤60dB（A） ≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 昼间 夜间; ≤70dB（A） ≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。. 固体废物; 石材下脚料、泥水分离器沉渣、生活垃圾等。; 执行/参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。. 根据国家总量控制的有关规定，本项目需执行总量控制的项目为COD、NH3-N、TP、TN、SO2、NOx、颗粒物、VOCS。项目生产废水全部进入沉淀池内沉淀，经泥水分离器分离后，上清水循环使用不外排；职工盥洗水泼洒地面抑尘。所以本项目污染因子总量控制建议指标COD 0t/a；NH3-N 0t/a；TP0t/a；TN 0t/a；SO2 0t/a；NOx 0t/a；VOCS0t/a；颗粒物0.146t/a。 |
| 总量控制指标 |  |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 石材加工工艺流程及排污节点（见图2） 废气、噪声、固废 花岗岩、 大理石 成品 雕刻机雕刻 循环水 三级沉淀池 水 噪声 固废（外售建材） 泥水分离器脱水 图3 石碑、栏板加工工艺流程及排污节点图 废气、噪声、固废 汉白玉 手工雕刻 成品 图4 小工艺品加工工艺流程及排污节点图 生产工艺流程简述： 1、石碑、栏板生产工艺流程简述：外购的花岗岩、大理石半成品料用雕刻机雕刻后即为成品。雕刻机雕刻工序采用边作业边喷水冷却抑尘的湿式作业方式，且均在密闭车间内进行，车间地面进行了硬化，冷却抑尘水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，循环水用泥水分离器进行脱水后沉渣外售做建筑材料。 2、小工艺品生产工艺流程简述：外购的汉白玉半成品料用手持式角磨机雕刻后即为成品。手工雕刻工序采用干式作业方式，产生的颗粒物采用两台水帘除尘器处理后经1根15m高的排气筒排放。

主要污染工序 （1）废气：本项目废气主要为雕刻机雕刻工序和手工雕刻工序产生的颗粒物。 （2）废水：雕刻机雕刻工序湿式作业时产生的冷却抑尘废水、水帘除尘器产生的废水，主要污染物为SS ；职工盥洗废水，主要污染物为：NH3-N、COD、TN、TP、SS。 （3）噪声：项目主要噪声源为雕刻机、除尘器等生产设备运行时产生的噪声，源强在75～90dB（A）之间。 （4）固废：本项目的固体废物主要为石材下脚料、沉淀池沉渣及职工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 手工雕刻工序 | 颗粒物 （有组织） | 86.8mg/m3、0.972t/a | 13.0mg/m3、0.146t/a |
|  | 手工雕刻工序 | 颗粒物 （无组织） | 0.108t/a | 颗粒物周界外浓度≤1.0mg/m3 |
|  | 雕刻机雕刻工序 |  | 0.162t/a |  |
| 废水 | 职工盥洗水（62.72m3/a） | COD | 300mg/L，0.019t/a | 0t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.002t/a |  |
|  |  | TN | 45mg/L、0.003t/a |  |
|  |  | TP | 3mg/L、0.0002t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.013t/a |  |
|  | 生产废水 | SS | 1000mg/L、21t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 雕刻机雕刻、手工雕刻工序 | 石材下脚料 | 40t/a | 0t/a |
|  | 泥水分离器 | 沉渣 | 16t/a （含水率50%） | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.98t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 主要噪声源为雕刻机、除尘器等生产设备运行时产生的噪声，源强在75～90dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 | 厂区地面硬化，沉淀池、旱厕做防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m， 渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 厂区附近无水源地、自然保护区、文物、景观等环境敏感点，项目建成后对厂区地面进行硬化，同时在厂区周围植树种草，可减少水土流失，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目场地已经平整，密闭厂房已经盖好、厂区四周已经建设封闭围墙，已经硬化厂区地面及厂区防渗。施工期主要是对生产设备进行安装、调试。因此，施工期环境影响较小且随着施工的结束而消失。本次环评不予评价。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 （1）废气排放分析 本项目废气主要为雕刻机雕刻工序和手工雕刻工序产生的颗粒物。 项目所用石料为花岗岩、大理石（石碑、栏杆）600m3/a（1620t/a），汉白玉（小工艺品）200m3/a（540t/a） ，密度均以2.7g/cm3计。 ①雕刻机雕刻工序产生的颗粒物 雕刻机雕刻工序加工石料量按照花岗岩、大理石总用量计600m3/a（1620t/a），雕刻机雕刻工序采用边作业边洒水冷却抑尘的湿式作业方式，颗粒物产生量按照原材料用量的0.01%计，则雕刻机雕刻工序颗粒物全年无组织排放量0.162t/a，本工序年工作6720h（每天24h，280d），则排放速率为0.024kg/h。 ②手工雕刻工序产生的颗粒物 有组织排放：手工雕刻工序加工石料量按照汉白玉总用量计200m3/a（540t/a）。类比同类生产项目，颗粒物产生量按照加工石料量的0.2%计，则颗粒物产生量为1.08t/a，项目设置两套水帘除尘器，产生的颗粒物经水帘除尘器除尘后，经一根15m高排气筒排放。水帘除尘器收集效率为90%，配备一台风量不低于5000m3/h的风机，则颗粒物产生浓度为86.8mg/m3，去除效率为85%，经计算，有组织颗粒物排放量为0.146t/a，本工序年工作时间2240h（每天8h，280d），排放速率为0.065kg/h，排放浓度为13.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物排放限值要求（排气筒高度15m，最高允许排放浓120mg/m3，最高允许排放速率3.5 kg/h）。未被捕集的颗粒物以无组织形式排放，排放量为0.108t/a，排放速率为0.048kg/h。 （2）环境空气影响预测与分析 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表9 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表10 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表11 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 手工雕刻工序点源; 114.701571; 38.546261; 127.0; 15.0; 0.4; 20; 11.06; PM10; 0.065; kg/h. 表12 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 雕刻 车间 面源; 114.716256; 38.497669; 89.0; 12; 30; 6.0; TSP; 0.024; kg/h. 手工车间面源; 114.701474; 38.546172; 89.0; 15; 27.3; 11.5; TSP; 0.048; kg/h. ⑤项目参数 估算模式所用参数见表。 表13 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -20.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表14 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 手工雕刻工序点源; PM10; 450.0; 5.9769; 1.33; 未出现. 雕刻车间面源; TSP; 900.0; 40.652; 4.52; 未出现. 手工车间面源; TSP; 900.0; 10.165; 1.13; 未出现. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为雕刻车间矩形面源排放的TSP，Pmax值为4.52%,D10%未出现，Cmax为40.652ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。核算结果见表14、15、16。 表15 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 点源1; PM10; 13.0; 0.065; 0.146. 一般排放口合计; PM10; 0.146. 有组织排放总计. 有组织排放总计; PM10; 0.146. 表16 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 面源1; 雕刻机雕刻工序; TSP; 车间密闭+湿式作业 +车间地面硬化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.162. 2; 面源2; 手工雕刻工序; TSP; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.108. 无组织排放总计; TSP; 0.27. 表17 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.416. （3）废气污染源达标情况分析 本项目废气污染源达标分析可见下表 表18 大气污染物中有组织排放源达标分析一览表 排气筒; 污染源; 排放量 （m3/h）; 污染因子; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 标准值; 是否达标. 数值; 来源. P; 手工雕刻工序点源; 5000; PM10; 13.0; 0.065; 0.146; 120mg/m3 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 达标. 表19 大气污染物中无组织排放源达标分析一览表 污染源; 污染因子; 排放浓度(μg/m3); 排放量（t/a）; 标准值; 是否达标. 数值; 来源. 雕刻车间矩形面源; TSP; 40.652; 0.162; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 达标. 手工车间; TSP; 10.165; 0.108; 达标. 综合上述表格内容可知，本项目有组织颗粒物排放浓度为13.0mg/m3，排放速率为0.065kg/h（15m高排气筒），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其它颗粒物排放限值要求（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h，15m高排气筒）；根据面源源预测可知，生产车间内以无组织形式排放的颗粒物Pmax值为4.52%，Cmax为40.652ug/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。 （4）大气环境防护距离 本环评采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）中的大气环境防护距离计算模式计算项目的大气环境防护距离，计算结果无超标点，因此项目可不设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3084-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=IA(B×Lc+0.25×r2)0.5×LD 式中：Qc—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表20。 表20 卫生防护距离计算参数取值 面源; 污染 因子; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; A; B; C; D; 生产单元面积（m2）; 风速（m/s）; 计算结果（m）. 雕刻车间矩形面源; TSP; 0.024; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 360; 2.3; 2.746. 手工车间矩形面源; TSP; 0.048; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 405; 2.3; 5.801. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。因此，本项目综合车间应设的卫生防护距离为50m。 距离项目最近的环境敏感点为项目南侧70m处的皇家花园小区，满足50m的卫生防护距离要求。 2.水环境影响分析 本项目废水主要为雕刻机雕刻工序产生的冷却抑尘废水和水帘除尘器产生的废水、职工盥洗废水。 （1）本项目雕刻机雕刻工序产生的冷却抑尘废水和水帘除尘器产生的废水经沉淀池沉淀后回用，废水中污染物主要为SS，产生浓度约为1000mg/L。本项目厂区和生产车间地面均硬化，并建有1个3级防渗沉淀池以及防渗排水沟， 沉淀池的容积为52m3，且确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，生产过程产生的冷却抑尘废水和水帘除尘器产生的废水经排水沟，全部进入防渗沉淀池内澄清。高浓度SS废水经沉淀池澄清后，上清水循环使用，蒸发损耗的水量及沉淀池沉渣吸水由自备水井补充，生产废水不外排，不会对周围水环境产生明显影响。 - 职工盥洗废水 - 本项目职工盥洗废水产生量为0.224m3/d（62.72m3/a），产生量较小，且污染物浓度较低，水质简单，可直接泼洒厂区地面抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，旱厕由附近农民定期清掏。 综上所述，项目产生的废水不会对周围的水环境造成明显的不良影响。 3. 声环境影响分析 本项目的主要噪声源为雕刻机、除尘器等生产设备运行时产生的噪声，源强在75～90dB（A）之间，项目将所有生产设备安装在密闭车间内并在厂界四周建封闭围墙，并对生产设备加装减振垫减振后，南、北、东厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；西厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。距离项目最近的环境敏感点为项目南侧70m处的皇家花园小区，项目产生的噪声至此处贡献值已经很低，不会产生扰民现象，不会对周围声环境产生明显影响。 4. 固体废物影响分析 本项目产生的固体废物为石材下脚料、泥水分离器沉渣、职工生活垃圾。 在加工天然石材过程中会产生石材下脚料，大约为石材用量的5%，本项目石材总用量为800t/a，则下脚料产生量为40t/a，集中收集后作为建筑材料定期外售；项目生产过程会产生一定量的泥渣，产生量大约为石材用量的1%，泥渣经泥水分离器分离后产生量为16t/a（含水率50%），属于一般工业固体废物，外售、不在厂区内暂存；项目员工生活垃圾按照排放系数K=0.5kg/(d·人)，本项目劳动定员7人，年工作280天，则项目职工生活垃圾产生量约为0.98t/a，统一收集后送至环卫部门指定地点处理。 因此，项目产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境造成明显不利影响。 - 5、土壤环境影响分析 本项目属于C303砖瓦、石材等建筑材料制造项目，为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他，为Ⅲ类项目，项目占地面积3005m2，占地规模属于小型，项目周边无林地和耕地，敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）判定土壤环境影响评价等级，见表21。 表21 土壤环境影响评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ 类; Ⅱ 类; Ⅲ 类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /; /. 注：/表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目雕刻机雕刻工序产生的冷却抑尘废水和水帘除尘器产生的废水经沉淀池沉淀后回用，废水中污染物主要为SS。厂区和生产车间地面均硬化，并建有1个3级防渗沉淀池以及防渗排水沟，且确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，生产过程产生的冷却抑尘废水和水帘除尘器产生的废水经排水沟，全部进入防渗沉淀池内澄清。高浓度SS废水经沉淀池澄清后，上清水循环使用，蒸发损耗的水量及沉淀池沉渣吸水由自备水井补充，生产废水不外排，不会对周围土壤环境产生明显影响。 6.主要环保措施可行性分析 水帘除尘器可行性分析 本项目有组织废气主要为手工雕刻工序产生的颗粒物。本环评要求手工雕刻工序产生的颗粒物采用两套水帘除尘器收集处理。此水帘除尘器为一种手工雕刻车间组合式、防堵塞的自动化除尘方法，在手工雕刻车间内设置若干组除尘装置，所述除尘装置内设有除尘风机、除尘水帘、进水管和排水管，手工雕刻工作进行时，利用除尘风机对准手工雕刻工位的粉尘产生位点，开启除尘装置对手工打磨车间进行吸尘，其特征在于，所属的除尘风机为一种大风量的除尘风机，为降低成本运行，风机由电机、排风扇、皮带和外罩组成，排风扇外边设置有隔离网，电机通过皮带带动排风扇旋转产生吸力，将工作过程中产生的大量粉尘吸入到除尘装置。 手工雕刻工序产生的颗粒物经此水帘除尘器处理后最终通过1根15m高排气筒排放。水帘除尘器废气捕集效率按90%计，配备一台风量不低于5000m3/h的风机、将废气收集至两台水帘除尘器处理（除尘率按85%计）后由1根15m高排气筒排放，废气有组织排放浓度为13.0mg/m3，排放速率为0.065kg/h（15m高排气筒），可达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中其它二级标准（最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：3.5kg/h，15m高排气筒）要求。 本项目无组织废气主要为雕刻机雕刻工序产生的无组织颗粒物，上述操作在全封闭式生产车间内产生，车间地面硬化并采用湿式作业方式，经上述措施后无组织颗粒物排放Pmax值为4.52%，Cmax为40.652ug/m3 ，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）要求。废气环保措施可行。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 手工雕刻 工序 | 颗粒 （有组织） | 生产车间密闭，产生的颗粒物经2套水帘式除尘器除尘后，由1根15m高排气筒排放。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中最高允许排放浓度（120mg/m3），最高允许排放速率（15m高排气筒，3.5kg/h）。 |
|  | 手工雕刻 工序 | 颗粒物 （无组织） | 车间密闭 +车间地面硬化 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3）。 |
|  | 雕刻机雕刻 工序 |  | 车间密闭+湿式作业 +车间地面硬化 |  |
| 水污染物 | 冷却抑尘 废水和水帘除尘器排水 | SS | 厂区地面硬化、厂区综合车间内建有1个三级防渗沉淀池以及防渗排水沟，且确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，冷却抑尘和水帘除尘器废水经沉淀池澄清后循环使用。 |  |
|  | 职工盥洗废水 | COD、氨氮、TN、TP、SS | 泼洒地面抑尘，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 雕刻机雕刻、手工雕刻工序 | 石材下脚料 | 厂区内荒料区暂存、 定期外售 | 合理处置 |
|  | 泥水分离器 | 泥渣 | 不在厂区储存，泥水分离器分离后外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活 垃圾 | 统一收集后送至环卫部门指定地点处理 |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为雕刻机、除尘器等生产设备运行时产生的噪声，源强在75～90dB（A）之间。项目将所有生产设备安装在密闭车间内、在厂界四周建封闭围墙，并对生产设备加装减振垫减振后，南、北、东厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)；西厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 厂区地面硬化，设防渗旱厕，且确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，旱厕由附近农民定期清掏。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 根据项目所处位置特点，厂区周围项目增加绿化面积，既可以美化厂容厂貌，净化空气，隔音降噪，又有利于生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、结论 1 、项目概况 曲阳美星园林雕塑有限公司位于曲阳县羊平镇北村村北，中心地理坐标为北纬38°32'45.04"，东经114°42'3.88"。 项目占地3005㎡（约合4.5亩）。项目投资110万元，其中环保投资5.5万元，占总投资的5.0%。 2 、产业政策分析 本项目为石材加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《河北省新增限值和淘汰类产业目录》（2015年）限制类和淘汰类；本项目已在曲阳县发展改革局备案，备案文号曲阳发改备字[2019]27号，项目代码：2019-130634-24-03-000033（见附件4）。综上，本项目建设符合国家和地方相关产业政策。 3、选址合理性分析 本项目占地面积3005m2，位于曲阳县羊平镇北村村北，本项目所占地块为建设用地，国家建设用地使用证证号：冀（曲证）证字91.04号，批准文号：保政征[1991]103号（项目土地证明见附件6）。 距离项目最近的环境敏感点为项目南侧70m处的皇家花园小区，符合卫生防护距离50m的要求。项目周围无国家、省、市规定的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，饮用水水源保护区，基本农田保护区、文物保护单位等环境敏感点。 因此，从环保角度考虑本项目选址是可行的。 4、“三线一单”符合性分析 - 生态保护红线：本项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区及重要生态保护目标等。本项目位于曲阳县羊平镇北村村北，未处于《河北省生态保护红线》范围内。 - 资源利用上线：本项目给水采用自备井，用水量较小，不会对地下水资源产生明显影响，项目以“节能、降耗”为原则，不使用高耗能生产设备及工艺。符合资源利用的相关要求。 - 环境质量底线：项目所在地区环境质量现状较好，可满足功能区划要求。营运期通过采取各项污染防治措施，污染物排放对环境质量影响较小，不会改变环境功能。 - 项目不属于国家和地方产业结构调整目录中所列的限制、淘汰类，也不在《保定市主体功能区负面清单》中。 - 5、“四区一线”符合性分析分析 根据《保定市人民政府办公室关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》（保政办函[2019]10号）：全面加强以自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区的建设管理，坚持绿色发展、留住绿水青山，为我市高质量发展提供有力保障。加强周边地区管理。各地要按照山水林田湖草系统保护的要求，将辖区内自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边2公里作为重点管理区域（不含城市、县城规划建设用地范围），严守生态红线，严格土地预审，严格规划管理，健全工作机制，确保自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区建设活动科学合理、规范有序。根据保定市“四区一线”示意图（见附图6），本项目占地不在自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区范围内，符合生态保护红线。 6、环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析结论 本项目产生的废气主要为雕刻机雕刻工序和手工雕刻工序产生的颗粒物。 本项目操作均在密闭车间内进行，车间地面硬化。 ①手工雕刻工序颗粒物采用干式作业方式，产生的颗粒物经两套水帘除尘器除尘后通过1根15m高排气筒排放。有组织颗粒物排放量为0.146t/a，排放速率为0.065kg/h，排放浓度为13.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物排放限值要求（最高允许排放浓度120 mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h，15m高排气筒），未被捕集的颗粒物以无组织形式排放，排放量为0.108t/a，排放速率为0.048kg/h。 ②雕刻机雕刻工序采用湿式作业，全年无组织排放量0.162t/a，排放速率为0.024kg/h。 根据预测结果，本项目Pmax最大值出现为雕刻车间矩形面源排放的TSP，Pmax值为4.52%,D10%未出现，Cmax为40.652ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，可不进行进一步预测。根据卫生防护距离的计算结果可知，本项目生产车间卫生防护距离为50m，距离项目最近的环境敏感点为项目南侧70m处的皇家花园小区，满足卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目以点源和面源形式排放的颗粒物对周围环境的影响不大。 （2）水环境 本项目厂区和车间地面硬化、厂区内建有1个三级防渗沉淀池以及防渗排水沟，冷却抑尘水和水帘除尘器用水经收集后循环使用，不外排；项目生活污水产生量为62.72m3/a，产生量较少，且污染物浓度较低，水质简单，可直接泼洒厂区地面抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，由附近农民定期清掏。 综上，项目废水不会对周围的水环境造成明显的不良影响。 （3）声环境 本项目主要噪声源为雕刻机、除尘器等生产设备运行时产生的噪声，源强在75～90dB（A）之间。项目将所有生产设备安装在密闭车间内，厂界四周建设封闭围墙，并对生产设备加装减振垫减振后，南、北、东厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；西厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。距离项目最近的环境敏感点为项目南侧70m处的皇家花园小区，项目产生的噪声至此处贡献值已经很低，不会产生扰民现象，不会对周围声环境产生明显影响。 本项目产生噪声经采取措施后不会对周围环境产生明显不利影响。 （4）固体废物 本项目的固体废物主要为雕刻机雕刻工序和手工雕刻工序产生的石材下脚料，沉淀池沉渣和职工生活垃圾。雕刻机雕刻工序和手工雕刻工序产生的石材下脚料集中收集后暂存在厂区内荒料区、定期外售；沉淀池沉渣采用1套泥水分离器分离后，直接外售做建筑材料，不在厂区储存。生活垃圾收集后送环卫部门指定地点处理。 本项目固体废物均能得到综合利用或妥善处置，不会对周围环境造成明显不利影响。 （5）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目雕刻机雕刻工序产生的冷却抑尘废水和水帘除尘器产生的废水经沉淀池沉淀后回用，废水中污染物主要为SS。厂区和生产车间地面均硬化，并建有1个3级防渗沉淀池以及防渗排水沟，且确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，生产过程产生的冷却抑尘废水和水帘除尘器产生的废水经排水沟，全部进入防渗沉淀池内澄清。高浓度SS废水经沉淀池澄清后，上清水循环使用，蒸发损耗的水量及沉淀池沉渣吸水由自备水井补充，生产废水不外排，不会对周围土壤环境产生明显影响。 7、环境保护管理与监测计划 （1）环境保护管理 公司需将环境保护纳入企业管理和生产计划，使企业排污符合国家和地方有关排放标准。 公司内部建立环境管理组，设置专职环境管理人员1人，对厂区环境保护进行管理，并制定相应的环保规章制度。 企业环境管理工作如下： ①严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 ②设立环保设施运行卡，对环保设施定期检查、维护。 ③积极配合环保部门的监督和检查。 （2）污染源监测计划 要定期主动委托环境监测部门对厂区内污染源和对周围的环境影响情况进行监测，发现污染物超标排放现象或其它环境影响情况，及时采取措施完善污染防治设施和内部环境管理制度。 项目排放的各类污染物、环境噪声等的测试方法，各类样品的采集、保存、处理，污染物的监测采样及分析方法，监测数据的处理，监测仪器仪表的精度要求等，均按国家标准、部颁标准和有关规定执行。监测要素、监测点位、监测项目和频率见下表。 表22 环境监测工作内容一览表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织废气进出口; 颗粒物; 每年监测一次. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 每年监测一次. 噪声; 四厂界; 等效连续A声级; 每季度监测一次（昼间，夜间）. 8 、污染物排放总量控制结论 根据国家污染物总量控制要求及本项目生产工艺特点及排污特征，确定总量控制的污染物因子为SO2、NOX、颗粒物、VOCS、COD、氨氮、TN、TP。总量控制建议指标为：SO2：0 t/a，NOx：0 t/a，VOCS：0 t/a，颗粒物0.146t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，TN：0t/a，TP：0 t/a。 - 9、 项目建设与《曲阳县雕刻石材加工企业集中治理工作方案([2017]曲府办10号)》符合性分析 - 本环评要求企业管理必须做到以下几点 - 企业必须按照本环评要求厂界四周建设封闭围墙。 - 本环评要求企业厂房内地面及厂区外连接道路硬化。 - 企业厂区外及周边道路两侧不准堆放石材成品、半成品和废渣、废料，无占道、占排水沟、占绿化带经营行为。 - 企业磨切、雕刻、异型加工等作业必须在封闭车间内进行并洒水抑尘，减少粉尘及噪声排放。 - 企业运输石材废渣等易扬尘物料时，需实施喷淋覆盖、密闭等措施。 - 企业废渣暂存在厂区内的荒料区定期外售，泥水分离器分离沉渣分离后立即外售，不在厂区内储存。 - 企业配备1台泥水分离器，位于厂区内雕刻车间东侧的三级沉淀池产生的沉渣经泥水分离器分离后废水循环利用，沉渣外售、不在厂区内储，生产废水不得外排。 - 企业必须依法持证生产，及时办理合法的排污许可证，并按照规定接受检查，及时进行项目环境影响三同时验收。 - 企业生产时必须按照要求使用水帘除尘器进行抑尘。 综上，本项目建设符合《曲阳县雕刻石材加工企业集中治理工作方案([2017]曲府办10号)》的要求。 - 10、评价结论 本项目符合国家相关产业政策，厂址选择可行，营运过程中，在确保污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。 二、排污口规范化 1、排污口规范化要求 （1）废气排污口规范化 ①排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。 ②排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口。 ③采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB／T16157-1996)的规定设置。 ④当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 （2）固体废物规范化要求 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单储存。 2、环境保护图形标志 （1）废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 （2）固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 （3）环境保护图形标志牌的设计、定型、制作和使用由国家环境保护局实行统一监督管理，对标志牌实行定点制作和统一监制，制作单位必须持有国家环保局签发的生产许可证或生产委托书，未经许可，任何地方和单位不得自制标志牌，也不得使用未经国家环保局统一监制的标志牌。 （4）环保标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 3、信息公示 企业应按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令部令 第31号)的要求及时向社会进行公布，具体公布内容如下： (一)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； (二)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； (三)防治污染设施的建设和运行情况； (四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； (五)突发环境事件应急预案； (六)其他应当公开的环境信息。 三、建设项目污染物排放清单及管理要求 表23 项目污染物排放清单及管理要求一览表 序号; 类型; 内容. 1; 工程组成; 项目占地3005m2，总建筑面积869m2。其中生产车间2座，面积共769m2，办公室1座，建筑面积100m2，厂区地面全部硬化，厂界建设封闭围墙。购置及安装雕刻机等共16台。. 2; 原辅材料组分要求; 原材料主要为花岗岩300m3/a、大理石300m3/a、汉白玉200m3/a。. 3; 环境保护措施及运行参数. 3.1; 废气治理措施; ①厂区地面硬化。②手工雕刻工序颗粒物：车间密闭、车间地面硬化+2套水帘式除尘器+1根15m高排气筒③雕刻机雕刻工序颗粒物：车间密闭+车间地面硬化+湿式作业。. 3.2; 废水治理措施; 厂区地面硬化；生产废水：设置1个循环沉淀池（为3级），废水经1套泥水分离器分离后，上清水循环使用不外排；职工盥洗废水：泼洒地面抑尘。. 3.3; 噪声防治; 项目厂界四周建设封闭围墙，生产设备均置于密闭车间内，并采取基础减振、固振等。. 3.4; 固废处置; 石材下脚料; 在厂区内荒料区暂存，定期外售. 泥水分离器沉渣; 不在厂区内暂存、外售. 生活垃圾; 统一收集后送至环卫部门指定地点处理. 4; 污染物排放种类、浓度及执行标准. 4.1; 废气; 污染物种类; 颗粒物（有组织）; 颗粒物（无组织）. 预测排放情况; 13.0mg/m³，0.065kg/h（15m高排气筒）; ≤1.0mg/m3. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准. 标准值; 有组织≤120mg/m³，3.5kg/h（15m高排气筒）; 无组织≤1.0mg/m3. 4.2; 噪声; 污染物种类; 等效连续A声级. 预测排放情况; 南、北、东厂界达到昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB（A）；西厂界达到昼间≤60dB(A)； 夜间≤55dB（A）。. 执行标准; 南、北、东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准；西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4类标准。. 标准值; 2类：昼间≤60dB（A）； 夜间≤50dB（A）； 4类：昼间≤70dB（A）； 夜间≤55dB（A）。. 4.3; 固废; 污染物种类; 石材下脚料、泥水分离器沉渣属于一般工业固体废物。石材下脚料暂存在厂区内荒料区、作为建筑材料定期外售；泥水分离器沉渣分离脱水后外售不在厂区内暂存；生活垃圾统一收集后送至环卫部门指定地点处理。. 执行标准; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，全部合理处置。. 5; 污染物排放总量控制指标. 5.1; 污染物; COD; 氨氮; TN; TP; SO2; NOx; VOCs; 颗粒物. 5.2; 预测排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.146. 5.4; 总量控制指标建议值（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.146. 6; 企业环境信息公开. 6.1; 公开内容; - ①基础信息，包括单位名称、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③防治污染设施的建设和运行情况；④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；⑤其他应当公开的环境信息。. 6.2; 公开方式; - ①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。. 四、建设项目环保“三同时”验收内容 环保“三同时”是指建设项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目实施后环保“三同时”验收内容见表24。 表24 本项目运营期环境保护“三同时”验收内容一览表 项目; 治理对象; 环保措施; 治理效果. 废气; 手工雕刻 工序颗粒物 （有组织）; 车间密闭、车间地面硬化+2套水帘式除尘器+1根15m高排气筒; 颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2中其它二级标准（最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：15m高排气筒，3.5kg/h）及无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3）要求。. 雕刻机雕刻工序颗粒物（无组织）; 车间密闭+车间地面硬化+ 湿式作业. 废水; 冷却抑尘 废水和水帘除尘器排水、职工盥洗废水; 厂区地面硬化；冷却抑尘 废水和水帘除尘器排水：设置1个循环沉淀池（为3级），废水经1套泥水分离器分离后，上清水循环使用不外排；职工盥洗废水：泼洒地面抑尘。; 不外排. 噪声; 雕刻机、除尘器等生产设备运行时产生的噪声; 项目厂界四周建设封闭围墙，生产设备均置于密闭车间内，并采取基础减振、固振等。; 南、北、东厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)；西厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。. 固体废物; 一般固废; 石材下脚料、泥水分离器沉渣; 石材下脚料暂存在厂区内荒料区、作为建筑材料外售；泥水分离器沉渣分离脱水后外售不在厂区内暂存; 全部合理处置. 职工生活垃圾; 生活垃圾统一收集后送至环卫部门指定地点处理. 综上所述，本项目建设符合当前国家产业政策，选址合理，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物均采取了有效、合理的污染防治措施，对区域环境影响较小，能实现达标排放，区域环境空气质量基本维持现状，本评价认为在切实落实工程环保实施方案与污染物排放、管理要求的前提下，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 四、建议 1、加强固体废物的临时储存管理，严禁乱堆乱放。 2、为职工配备卫生防护用品，减少对职工身体健康的影响。 3、建议在厂区周围植树种草，可减少水土流失，改善当地生态环境。 4、本项目生产车间的卫生防护距离为100m，建议建设单位协调地方政府不要在此范围内规划建设医院、学校或居民区等环境敏感点。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图、卫生防护距离包络线图 附图3 项目平面布置示意图 附图4 项目周边敏感目标图 附图5 项目所在地与河北省生态保护红线位置关系图 附图6 项目所在地与保定市“四区一线”位置关系图 附件1 营业执照 附件2 行政处罚决定书 附件3 罚单 附件4 企业投资备案信息 附件5 委托书 附件6 土地证明 附件7 专家意见 附件8 环评审批基础信息表 二、本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。